София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

##### ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая,

Район Витоша - СО

ЧАСТ:  АРХИТЕКТУРА

ФАЗА:  TП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - район Витоша

Водещ проектант: арх.  С.Влайков  …......................

ПРОЕКТАНТ:.................................

/ Арх. С. ВЛАЙКОВ/

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая, Район Витоша - СО

###### СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕКСТОВА ЧАСТ :

1.Обяснителна записка

2. Количествена сметка

ГРАФИЧНА ЧАСТ:

1. Ситуация  –  М 1:500

2. Разпределения –  М 1:100

3. Разрези –  М 1:50

4. Фасади –  М 1:100

5. Спецификация –  М 1:100

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая, Район Витоша - СО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата разработка е изготвена на основание на  задание от Възложителя, технически паспорт и енергийно обследване на сградата, както и на базата на предоставена непълна техническа документация и  архитектурно заснемане на третираните площи.

Обща информация

Съобразно предоставената документация, обектът е построен през 70-те години на XX век. Състои се от  самостоятелни учебна сграда и физкултурен салон,  свързани  посредством топла връзка.Учебната сграда от своя страна се състои от двуетажен и триетажен корпус, които са  функционално и конструктивно разделени. Двуетажният корпус представлява издължен правоъгълник (в план) , ориентиран в посоки изток запад по дългата си ос. В нивата над терена са развити учебни кабинети, столова и кухненски блок. Сутерена помещава технически помещения и складове. Триетажният корпус е почти квадратен в план. Функционалната схема  е галерийна, развита около вътрешен двор. В корпуса се  помещават администрация, учебни и обслужващи помещения. Физкултурният салон е едноетажен с частично второ ниво. Ориентиран е в посока север-юг по дългата си ос.

Конструкции и инсталации

Конструкцията на сградите е монолитна , стоманобетонна. Ограждащите зидове са тухлени , с дебелина 25 см и стоманобетонни, с дебелина 50 см в сутерена. Покривът на  учебните сгради е студен , а на физкултурния салон – топъл. Покрити са с битумна хидроизолация. Отводняването на покривите е вътрешно и външно. Част от хоризонталната разводка на Отоплителната и ВиК инсталациите  е проведена в инсталационни коридори и колектори, развити под и между сградите.

Отоплението се осъществява посредством котли на течно гориво и разпределителна мрежа с радиатори. Не са предвидени централна вентилационна или климатична система.

Преобладаващия тип осветителни тела са с нажежаема жичка.

Строително-монтажни дейности

Санирането на сградата се изразява в изпълнение на мерките, заложени в Енергийното обследване на сградата, заедно със съпътстващите ги дейности , а именно:

Полагане  на външна топлоизолация по ограждения :

- Полагане на външна топлоизолация по стени – 10 см XPS и EPS с покритие от система за полагане на  минерална и силикатна мазилка. Изолацията се полага по цялата фасада. Нивата на учебната сграда, стъпващи на терена,  се обличат с  XPS и система за полагане на  силикатна мазилка,  с цел – оформяне на относително по-устойчив цокъл. Подобен нисък цокъл е предвиден и за физкултурния салон. Предвидено е редуциране  на остъкляването на топлата връзка , с оглед на по-доброто изолиране и необходимостта от провеждане на хоризонталната разводка на отоплителната инсталация.

- Полагане на външна топлоизолация по еркери. Поради наличието на остъкляване, което не подлежи на подмяна, дъната на гредите по контура на сградата, които оформят еркерите се изолират с 2 см XPS. Останалата част от еркерите се изолира с 12 см  EPS. Възстановява се окаченият таван на откритата галерия  в източната част на учебната сграда.

- Полагане на топлоизолация по топлия покрив на физкултурния  салон – 10 см XPS, заедно със съпътстващите дейности по хидро и пароизолиране, доливане на бордове,  подмяна на шапките по бордовете и  подмяна на улуци.

- Полагане на топлоизолация по студения  покрив на учебната сграда  – 12 см XPS, заедно със съпътстващите дейности по хидро и пароизолиране, доливане на бордове,  подмяна на шапките по бордовете и  подмяна на улуци и воронки.

Подмяна на дограма :

-  Предвидена е подмяната на    всички остъкления , изпълнени с дървен или метален профил (включително алуминиев с непрекъснат термомост).  Новата дограма е три вида - с петкамерен PVC профил и двоен стъклопакет с  вътрешно нискоемисионно стъкло , алуминиева дограма с прекъснат термомост и метална дограма.

Подмяна осветление.

- Планира се подмяна на всички осветителните тела с нажежаема жичка с луминисцентни осветителни тела.

- Предвидена е подмяната на мълниезащитната инсталация.

Рехабилитация на отоплителна инсталация

- Монтаж на термовентили на всички отоплителни тела.

- Подмяна на изгнили стоманени и чугунени радиатори

- Монтаж на нови радиатори на мястото на липсващите отоплителни тела

- Частична подмяна на изгнила тръбна мрежа

Заложените решения са съобразени с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Всички довършителни работи са подробно описани в графичните материали.

Проектът е разработен в техническа фаза.

Технически показатели по паспорт:

РЗП  - 5565.62  кв.м

Съставил: ...............................

/Арх. С. Влайков/