София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

##### ИНВЕТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая,

Район Витоша - СО

ЧАСТ:  КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА:  TП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО - район Витоша

Водещ проектант: арх.  С.Влайков  …......................

ПРОЕКТАНТ:.................................

/ инж. А. Стоянов/

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая, Район Витоша - СО

###### СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕКСТОВА ЧАСТ :

1.Обяснителна записка

ГРАФИЧНА ЧАСТ:

1. КОФРАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ЗА ДОЛИВАНЕ НА БОРД.

София 1421 жк.Лозенец , бул."Арсеналски " 71, ап. 2   тел.: 0887 982413

Обект: Oсновен ремонт за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на 86то ОУ „Свети Климент Охридски”, ул „Брезова гора“ № 2, УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая, Район Витоша - СО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящата разработка е изготвена на основание на  задание от Възложителя, технически паспорт и енергийно обследване на сградата, както и на базата на предоставена непълна техническа документация и  архитектурно заснемане на третираните площи.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Съобразно предоставената документация, обектът е построен през 70-те години на XX век. Състои се от  самостоятелни учебна сграда и физкултурен салон,  свързани  посредством топла връзка.

Сградата е масивна, триетажна, със сутерен. Тя е изпълнена по монолитен начин с единични и ивични фундаменти, стоманобетонни колони, греди и плочи. Преградните зидове са с дебелина 12 и 25см. и са от решетъчна тухла,  с дебелина 50 см в сутерена

Сградата е изградена в сеизмичен район от IX степен на сеизмичност с коефициент Кс=0.27 по сеизмично райониране на страната.

Сеизмичните товари се поемат от стоманобетонния скелет.

Покривът на  учебните сгради е студен , а на физкултурния салон – топъл. Покрити са с битумна хидроизолация. Отводняването на покривите е вътрешно и външно. Част от хоризонталната разводка на Отоплителната и ВиК инсталациите  е проведена в инсталационни коридори и колектори, развити под и между сградите.

Отоплението се осъществява посредством котли на течно гориво и разпределителна мрежа с радиатори. Не са предвидени централна вентилационна или климатична система.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОГЛЕДА

При проведения оглед не са констатирани недопустими деформации /провисвания/ или отваряне на пукнатини в носещата конструкция, вследствие въздействие на земетръс, вятър и други натоварвания.

Установени са козметични дефекти в мазилката

По носещата конструкция на сградата не са забелязват дефекти и пукнатини, които да са в следствие на експлоатационни натоварвания и въздействия или от намаляване на носещата способност на отделните конструктивни елементи.

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

Санирането на сградата се изразява в изпълнение на мерките, заложени в Енергийното обследване на сградата, заедно със съпътстващите ги дейности , а именно:

Полагане  на външна топлоизолация по ограждения :

- Полагане на външна топлоизолация по стени – 10 см XPS и EPS с покритие от система за полагане на  минерална и силикатна мазилка. Изолацията се полага по цялата фасада. Нивата на учебната сграда, стъпващи на терена,  се обличат с  XPS и система за полагане на  силикатна мазилка,  с цел – оформяне на относително по-устойчив цокъл. Подобен нисък цокъл е предвиден и за физкултурния салон. Предвидено е редуциране  на остъкляването на топлата връзка , с оглед на по-доброто изолиране и необходимостта от провеждане на хоризонталната разводка на отоплителната инсталация.

- Полагане на външна топлоизолация по еркери. Поради наличието на остъкляване, което не подлежи на подмяна, дъната на гредите по контура на сградата, които оформят еркерите се изолират с 2 см XPS. Останалата част от еркерите се изолира с 12 см  EPS. Възстановява се окаченият таван на откритата галерия  в източната част на учебната сграда.

- Полагане на топлоизолация по топлия покрив на физкултурния  салон – 10 см XPS, заедно със съпътстващите дейности по хидро и пароизолиране, доливане на бордове,  подмяна на шапките по бордовете и  подмяна на улуци.

- Полагане на топлоизолация по студения  покрив на учебната сграда  – 12 см XPS, заедно със съпътстващите дейности по хидро и пароизолиране, доливане на бордове,  подмяна на шапките по бордовете и  подмяна на улуци и воронки.

Подмяна на дограма :

-  Предвидена е подмяната на    всички остъкления , изпълнени с дървен или метален профил (включително алуминиев с непрекъснат термомост).  Новата дограма е три вида - с петкамерен PVC профил и двоен стъклопакет с  вътрешно нискоемисионно стъкло , алуминиева дограма с прекъснат термомост и метална дограма.

Подмяна осветление.

- Планира се подмяна на всички осветителните тела с нажежаема жичка с луминисцентни осветителни тела.

- Предвидена е подмяната на мълниезащитната инсталация.

Рехабилитация на отоплителна инсталация

- Монтаж на термовентили на всички отоплителни тела.

- Подмяна на изгнили стоманени и чугунени радиатори

- Монтаж на нови радиатори на мястото на липсващите отоплителни тела

- Частична подмяна на изгнила тръбна мрежа

Заложените решения са съобразени с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Всички довършителни работи са подробно описани в графичните материали.

Проектът е разработен в техническа фаза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като заключение може да се каже, че предвидените на изпълнение СМР-та не засягат конструктивни носещи елементи и не намалят носещата способност на конструкцията.

Състоянието на носещата конструкция на сградата е в добро техническо състояние, а отсъствието на дефекти по нея е най-добрия показател, че тя притежава необходимата носеща способност, коравина и устойчивост за района в който е изградена.

Според Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони-2012г.сградата попада в район с ІХ степен на сеизмичност.

Имайки предвид етажноста, избраната конструктивна схема, може да се счита, че в този вид пространствената коравина и сеизмична устойчивост на сградата са осигурени.

Базирайки се на чл. 5 и чл. 6  от “ Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони-2012г. Констатирам, че:

1.Нормативното натоварване не е променено.

2.Не е предвидена промяна на конструктивни елементи.

3.Категорията на сградата не е повишена по смисъла на чл.5, ал.1 на ЗУТ

4.Масата на етажните нива не се  превишава с 5%

Като заключение може да се каже че: не е променено нормативното натоварване, не са засегнати конструктивни елементи. СМР-тата могат да се изпълнят и  обектът може да продължи да функционира по предназначението си, поемайки всички възможни натоварвания и въздействия съгласно със споменатите по горе нормативни документи.

Съставил: ...............................

/ инж. А. Стоянов/