# О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

ЧАСТ:	Система за телевизионно наблюдение /CCTV/

ФАЗА:	РП

ОБЕКТ:	РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ДВЕ ГРАДИНСКИ ГРУПИ, ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ЦДГ № 4 – ЗА ОДЗ, КВ.48, С. ВЛАДАЯ, СО – РАЙОН „ВИТОША“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВИТОША”

При проектирането са спазени следните действащи в момента нормативни документи:

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електро проводни линии (09.06.2004г. на МЕЕР).

- Наредба № 1 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради (19.09.2010г. на МРРБ и МИЕТ).

- Наредба №Із-1971/05.06.2010г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, МВР и МРРБ /ДВ, бр.96 от 04.12.2009г./.

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (05.06.2001г. на МРРБ).

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (издание на МСП и МРРБ, обн. ДВ бр.37/2004г.)

- изисквания на МВР за монтаж и експлоатация на сигнално-охранителна и телевизионна техника;

- Проектната документация е комплектована в съответствие с изискванията на ЗУТ

Видеорекордер /централно устройство/

В проекта е разработена ССТV, която обхваща вътрешно и външно видеонаблюдение на сградата. Предвидени са камери за наблюдение на фасадата, входовете, коридорите и общите помещения на сградата.

NVR устройствата са мрежови рекордери поддържащи  хардуерна компресия Н264, входящ капацитет 80 Мbps, резолюция 4CIF-5Mpx, motion detect функция, 12Vdc/PoE, поддръжка на TCP/IP, както и LAN за отдалечен мрежов достъп.

Захранването на NVR-ите се осъществява от разклонител монтиран в RACK-a. За резервиране на захранването и защита от токови удари да се предвидят UPS-и.

Камери

В настоящия проект са заложени компактни вандалоустойчиви куполни IP камери, както и такива за външен монтаж в комплект с вандалоустойчив кожух. Всички камери е необходимо на са с висока резолюция /5 МР/, Ден/Нощ /0lux/ и захранване от мрежата /POE/. Местата на камерите са подбрани с цел максимално добър ъгъл и в зависимост от източниците на светлина за наблюдение на подобектите. ССТV камерите са окомплектовани с варифокални обективи с автоматичен ирис. При монтажа в зависимост от конкретните нужди на обекта може да се променя ъгълът на виждане.

Инсталация

За изпълнение на инсталацията е предвидено да се използва специализиран кабел UTP cat.5e, изтеглен в PVC тръби под мазилка и/или над окачен таван. На чертежите са показани местата и вида на камерите. В блоковата схема са показани и съответните връзки. Захранването на NVR-ите се осъществява от разклонител монтиран в RACK / СК.

Проектант:

инж.Васил Иванов