# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: 	РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ДВЕ ГРАДИНСКИ ГРУПИ, ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ЦДГ № 4 – ЗА ОДЗ, КВ.48, С. ВЛАДАЯ, СО – РАЙОН „ВИТОША“

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВИТОША”

ЧАСТ: 			ПАРКОУСТРОЙСТВО

ФАЗА: 		РАБОТЕН ПРОЕКТ

##### Проектната документация

Текстова част

1.  Обяснителна записка

2.  Дендрологична ведомост

3.  Количествена сметка

Графична част

4. Ситуация съществуващо положение М 1:500

5. Идейно дендрологичен проект М 1:500

6. Посадъчен проект М 1:500

7. Трасировъчен проект М 1:500

- Общи положения

Настоящият проект е изготвен на базата на архитектурен проект и вертикална планировка по задание за проектиране от Възложителя на основание договор със Столична община – Район „Витоша“, и на основание Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ, издадена от Гл. архитект на Столична община.

Вид на строителството

Разширение на съществуваща сграда за две градински групи, една яслена група и физкултурен салон на ЦДГ N 4 "Слънчо", УПИ VIІ - за ОДЗ, кв. 48, с. Владая, СО - район "Витоша"

Съществуващата детска градина е ситуирана в южната част на имота. В югозападната част са изградени две сгради – гараж и трафопост. Новата сграда е ситуирана в североизточната част на имота, в съответствие с определеното във визата за проектиране строително петно. От югозападната страна на новата част са предвидени детските площадки за игра.

- Обемно-градоустройствено решение

Ситуационното решение на сградата е продиктувано от конфигурацията и местоположението на имота, транспортния достъп до него, разположението на съседните сгради и е в съответствие с изискванията на визата за проектиране, ЗУТ и действащите нормативни документи.

- Съществуващо положение

Терена представлява запуснат двор с високи дървета, повечето в добро фитосанитарно състояние. Подробното им описание е направено в  експертната оценка на съществуващата дървесна растителност. Повечето дървета се запазват с изключение на 4бр. попадащи в строителното петно.

Запазват се настилките около съществуващата сграда на Детската градина. Компрометираните настилки в северозападната част, както и бетонните основи върху строителното петно се премахват.

Запазват се тревните площи доколкото кореспондират на новото решение.

Премахват се храстите по ската.

Хумусния слой, който ще бъде отнет при изкопните работи по новата сграда следва да се запази и да се използва при зоните северозападно от новата сграда, както и по ската. Не се предвижда извозване на хумусен сой извън обекта.

Преди началото на строителството всички храсти и дървета, които отпадат, както и коренищата им, да бъдат разчистени и извозени извън територията на строителната площадка, на място, определено от Общината.

5.  Проектно решение

Ландшафтното проектно решение организира вегетативните площи съобразно тяхното предназначение.

Проектът предвижда запазване на съществуващата дървесна растителност. Предвижда се оформяне на ивици храсти покрай оградата и по ската както и организиране на пространствата и повишаване на визуалния ефект с групи от многогодишни цветя.

Предвидените ивици по ската освен декоративна роля и мат и функцията да укрепват самия скат.

Предвиждат се 5 бр. детски площадки (подробни детайли виж в част архитектура).

Предвидени са сериозни затревени площи с възможност за игра.

Проектирани са зони за зеленчукови градини (опитни полета) за запознаване с отглеждането и особеностите на растенията.

Част от ползваните видове са плодни растения и биха представлявали допълнителна атракция за децата.

Всички видове са съобразени с изискванията на нормативната уредба за разполагане на растения във детски площадки.

При ситуирането на новопроектираната растителност в парцела са спазени всички нормативни изисквания.

6.  Дендрологично решение

Проектът предлага подходящ за климатичните условия на района видов състав.

При подбора на видовете от значение е тяхната невзискателност към влажността на почвата, бързината на растеж и естествения им ареал на разпространение.

При решението на петната от храстова и цветна растителност са подбрани непретенциозни видове с ниска височина и бавен растеж за по-лесни грижи през вегетативния период, включващи основно ограничаване проникването на видовете от едно цветно петно в друго.

- Устройствени показатели

Техническо-икономически и устройствени показатели:

Застроена площ – разширение на ЦДГ     		     996.09 кв.м

Застроена площ топла връзка                                         79.64 кв.м

Разгъната застроена площ:	         	                          996.09 кв.м

Застроена площ на същeствуващата сграда               623.70 кв.м

Разгъната застроена площ на същ. сграда                  623.70 кв.м

Обща застроена площ                                                  1699.43 кв.м

Обща разгъната застроена площ                                1699.43 кв.м

Площ на УПИ /измерена графично/:	                         6744.56 кв.м

Плътност на застрояване: 25.2 % < 30% (по виза) < 50% (по ОУП)

Кинт.:							  	        0.25 < 1.5

Процент на озеленяване:    54 % > 50% (по виза) > 40% (по ОУП)

Съставил:

/ландш. арх. Ал. Недев/