ПРИЛОЖЕНИЕ№5

МЕРКИ И ИЗСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР. ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ МАШИНИ И УСТРОЙСТВА

- Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да:

- Отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР;

- Са в добро техническо състояние, преминали съответно обслужване и са безопасни за използване;

- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителните машини се извършват под ръководството на определено от Ръководителя на площадката лице при взети мерки за безопасност. Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ НАПРАВАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СКЕЛЕТА:

- 3а извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от производителя за монтаж, експлоатация, допустими натоварвания, демонтаж и изисквания за безопасна работа. Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на тези изисквания, както и тяхната комбинация от различен вид и тип може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им.

- Състоянието на скелета, платформи и люлки се проверява от техническия ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя интервали. При констатиране на неизправност не се започва работа. Когато неизправността е по време на работа тя се преустановява.

- НЕ СЕ ДОПУСКА:

  - Използване на скелета, платформи и люлки когато:

- Не отговарят на изискванията на съпровождащата документация на производителя или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението;

- Имат деформирани, пукнати, корозирали, затаили или липсващи елементи;

- Разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по -голямо от 0,2 м.

  - Натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин, непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и масата на товара;

  - Складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места;

  - Укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелетата, когато това не е предвидено в съответния проект;

  - Поставяне на стъпките към скелетата и платформите върху случайни опори или върху конструктивни елементи на сградите и съоръженията,, когато последните не са оразмерени за целта;

  - Подлагане под стъпките на стойките на скелетата и платформите на нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя от техническия ръководител съобразно конкретните условия.

  - Монтирани скелета, които не са използвани в продължение на повече от един месец или са били изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, реконструкция или всяко друго обстоятелство, което може да засегне (намали) тяхната якост(здравина) или устойчивост, се използват с разрешение на Ръководителя на площадката.

  - Скелета се монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата или съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с индивидуалния проект. Конструкцията, към която се закрепва скелето, както и връзката на закрепване се оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия. Годността на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от техническия ръководител. При демонтаж на скелето отворите на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу падане на хора и предмети. Не се допуска хвърляне на елементи от скелето.

  - Изкачване и слизане по скеле се допуска само по обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на скелето. Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, се обезопасяват с парапет от три страни.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДЕМОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДВАНЕ

    - Преди започване на демонтажните работи, Р-тел площадката определя с писмена заповед отговорното лице за безопасна експлоатация на подемно - транспортните машини, монтажни инструменти и приспособления и такелажни средства, което:

- Осъществява контрол на техническото състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми;

- Участва в освидетелстването на товароподемните и монтажни приспособления и води отчет за годността им;

- Следи за спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните работи и временното укрепване на монтираните елементи.

    - Демонтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната неизменяемост на демонтираната част във всеки етап на демонтажа и безопасното изпълнение на демонтажни и други видове работи, извършвани по съвместен график.

    - Елементите на конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу завъртане и движение.

    - При престой и почивки през нощта механизмите се стабилизират неподвижно с оглед недопускане на аварии вследствие на вятър или други причини.

    - При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на крановете се поставят щитове, плочи или траверси.

    - При хоризонтално преместване елементите се повдигат на височина най-малко 0,50 м над срещащите се по пътя на движението предмети.

    - Не се допуска:

- Повдигане, транспортиране и монтиране/демонтиране на елементи с неозначена маса, както и монтаж/демонтаж на елементи с негодни приспособления за окачване.

- демонтаж на средствата за временно укрепване преди окончателното укрепване на елементите;

- натоварване на монтирани елементи или конструкции с товари, превишаващи проектната им носимоспособност;

- Повдигане или придърпване на товари, когато въжетата на товарния полиспаст не са във вертикално положение или са усукани - за целта окачените монтажни елементи се насочват с направляващи въжета;

- вдигнати товари да висят на куката на крана по време на почивка или при други прекъсвания на работата;

- окачване на стоманенобетонни елементи за стърчащи краища на армировката

    - Работните места на заварчиците в помещенията трябва да бъдат отделени от останалите работни места с негорими екрани с височина не по-малка от 1,80 м.

    - При извършване на заваряване опасната зона е на разстояние най-малко:

- при липса на защитни негорими прегради - 5,0 м;

- при наличие на взривоопасни материали или оборудване -10,0 м.

    - Местата, където се извършва електродъгово заваряване, се означават със знаци или табели, предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи гледането към дъгата и задължаващи използването на съответните лични предпазни средства, работни облекла и др.

    - Не се допуска извършване на електрозаварки на открито в дъждовно време и снеговалеж.

    - При заваряване на открито огражденията се поставят в случай на едновременна работа на няколко заварчици един до друг и на участъци с интензивно движение на хора.

    - От електрическата мрежа се изключват:

- Машини за електродъгово заваряване на метали преди свързването им със заваръчните проводници;

- Подвижни заваръчни апарати преди преместване от едно място на друго.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

- Електрическите инсталации се монтират/демонтират от
лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.

- Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им захранване и въвеждане в експлоатация.

- При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на другите лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение от електрически ток.

При изпълнение на по-горе изброените видове СМР на площадката могат да възникнат следните рискове:

РИСК ПРИ РАБОТА НА ВИСОЧИНА - ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА, УДАР ОТ ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ

Тези опасности може да се появят при работа на скелето, с преносими стълби.

Някои мерки за елиминиране или минимизиране на риска за падане от височина при работа на скеле

- Монтажът на скелетата да се извършва от обучени и опитни работници, използващи предпазни колани, обувки и не плъзгащи подметки и под непосредственото ръководство на техническия ръководител на обекта, след проведен ежедневен инструктаж.

- Спазване процедурата по приемане годността за безопасна експлоатация на скелето: скелета с товароносимост над 5 kN/м2 и височина под 12 м или с товароносимост над 5 kN/м2 и височина до 5,5 м се приемат с акт на техническия ръководител, отговарящ за монтажа им; скелета с товароносимост над 5 kN/м2 и височина над 5,50 м или с товароносимост под 5 kN/м2 и височина над 12 м се приемат от комисия, в която участва и проектанта конструктор;

- Да не се допуска използването на елементи от един тип скеле при направата на друг тип;

- Спазване на забраната за едновременна работа на две площадки, разположени в една вертикала, без наличието на междинен плътен под;

- Прекратяване на работа при влошаване на атмосферните условия;

- Преценка за допустимия брой работници на скелето, както и вида и теглото на материалите;

- Маркиране на подходите и отворите по скелето с контрастен цвят;

- Качването и слизането от едно ниво на друго да става само по определените за целта съоръжения - стълби, а не да се използват елементи на конструкцията;

- Да се вземе под внимание видът на основата, върху която е скелето;

- Подвижните скелета да не се преместват, когато има хора върху тях;

- Да се почистват работните площадки;

- Да не се допуска препречване на проходите и площадките от материали по време на работа;

- При работа в близост с открити тоководещи части да се вземат необходимите мерки за защита на работниците срещу директен допир до части, намиращи се под опасно напрежение;

- Извършване на ежедневен оглед на състоянието на скелето преди започване на работа;

- Да се използват лични предпазни средства.

ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ИЛИ МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА ЗА ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА ПРИ РАБОТА С ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

- Използването на преносими стълби да става само за извършване на краткотрайни строително - монтажни работи, и то само в случай, че използването на скеле, платформа или друго съоръжение не е възможно или не е целесъобразно;

- При качване и слизане от стълбата винаги да се прилага правилото на трите опорни точки, т.е. във всеки един момент да има опора на две ръце и крак или два крака и ръка и това да става винаги към стълбата;

- Използване на двураменни стълби вместо единични;

- При извършване на работа на голяма височина, например над 3 м, считано от основата на стълбата до стъпалото, от което се извършва работата, с помощта на преносими стълби работещия да се закрепва посредством предпазен колан към сигурна съседна конструкция;

- Когато се налага извършване на работа на височина посредством преносими стълби от двама и повече работници, то всеки един от тях да ползва отделна стълба;

- Съхраняване на преносимите стълби по начин, предпазващ ги от механични повреди и неблагоприятни атмосферни условия;

- Избягване на ръчно пренасяне на материали и инструменти по преносими стълби, като за целта се използват специални приспособления - макари;

- Единичните стълби в работно положение да имат наклон от 70 до 75 градуса спрямо хоризонтала, т.е. разстоянието от основата на стълбата до вертикала, спуснат от горната опора, да е от 1/3 до 1/4от разстоянието от основата на стълбата до горната опора, или така нареченото правило на лакътя - заставайки ребром до стълбата от страната на изкачване и поставяйки свита ръка в хоризонтално положение, лакътят да опира в стълбата;

- При наличие на пукнатини стълбата се бракува;

- Използване на преносимите стълби само по предназначение;

- Използване на чанта, закачена на колана или носена през рамо за пренасяне на инструменти или други леки предмети;

- Недопускане до работа, извършвана с помощта на преносими стълби, на лица със специфични заболявания, увеличаващи риска от падане;

- Определяне на лице, което да осъществява контрол и да извършва поддържане на преносимите стълби;

- За защита на преносимите метални стълби от корозия да се нанася предпазващо покритие поне един път годишно;

- Стъпалата на дървените стълби да се закрепват към страниците чрез сглобка - нут и федер;

- При нанасяне на защитно покритие върху дървени стълби за предпазване от неблагоприятни атмосферни условия същото да е безцветно;

- Използване на ЛПС.

РИСК ОТ ПОРАЖЕНИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

Въздействието на електрическия ток върху човека може да бъде термично, електрохимично и биологично, като последиците от това въздействие са: електрическа травма или електрически удар. Този риск е възможен при всички видове СМР, където се работи с машини и съоръжения,захранвани с ел.ток.

За предотвратяване на поражения от ел. ток работниците да използват лични предпазни електрозащитни средства .

РИСК ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ И ГАЗОЗАВАРЪЧНИ РАБОТИ

За осигуряване на ПАБ при извършване на огневи работи да се спазват следните изисквания:

- Не се допуска извършване на заваръчни и газорезни работи:

- при неизправни заваръчни съоръжения

- при опасност от съприкосновението на ел. проводници под напрежение с бутилки със сгъстени, втечнени или разтворими газове

- когато работното облекло и ръкавиците, ползвани от работещите на обекта са изцапани с леснозапалими и горими течности

- когато изпълнителите на притежават съответните квалификационни документи

- когато не са осигурени уреди и средства за пожарогасене и не са

- взети необходимите противопожарни мерки

- При извършване на огневи работи в почивни и празнични дни, освен посочените в Наредба № Iз-2377 изисквания, се осигурява дежурство от лице, определено от ръководството на обекта, като предварително се уведомява РСПАБ.

- на местата където се извършват огневи работи, в зависимост от конкретните условия се осигуряват уреди и средства за гасене на пожар - пожарогасители, негорими противопожарни одеала, кофпомпи и кофи с вода и пясък, а при наличие на противопожарни кранове и хидранти -водопроводни линии

- работниците, участващи в извършването на огневи работи да са обучени за работа с уредите и средствата за гасене на пожар

- временните места, където се извършват огневи работи, предварително се почистват от горими материали в радиус най-малко 5м, а от лесно запалими и взривоопасни материали в радиус не по-малко от 20м.

- Преди започване на работа, работниците извършващи огневи работи са длъжни:

- да проверят подготовката на работното място в противопожарно отношение, изпълнението на предписаните мероприятия в акта за огневи работи и необходимите съоръжения и средства за гасене

- при наличие на отвори в хоризонтални и вертикални прегради да ги уплътнят с подходящи негорими материали

- да проверят изправността и състоянието на горелката, резача, маркучите, вентилите, бутилките с газ, редуктора, манометрите, електроженовия апарат, кабелите, ръкохватката, заземяването, зануляването и др.

- По време на работа, работниците извършващи огневи работи са длъжни:

- да не допускат попадане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали

- да предпазват маркучите и кабелите от механично или химическо повреждане

- при възникване на запалване или пожар незабавно да изключат подаването на газ или захранването на електроженовите и др. апарати и съоръжения, да съобщят на РСПАБ и да започнат гасителни действия с наличните противопожарни съоръжения и средства.

- След завършване на работа работниците извършващи огневи работи са длъжни:

- да изгасят горелката чрез прекратяване на достъпа най-напред на горимия газ и след това на кислорода

- да приберат бутилките, електрозаваръчните и другите съоръженията на мястото, определено за постоянното им съхранение

- да уведомят ръководителя на огневите работи за завършването им.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

КБЗ и техническият ръководител ще имат по всяко време при себе си най- необходимите за изпълнение на работата им нормативни актове като:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

- Наредба № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.

- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания  за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

Необходимо е да се спазват още и изискванията на:

  - Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.124 от 1997г.)

  - Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (в сила от 09.01.2000 г.)

  - Наредба № 3 от 19 Април 2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

  - Наредба №12 от 30 Декември 2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно - разтоварни работи

  - Наредба №31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения (ДВ, бр.ЗЗ от 1981 г.; изм. и доп., бр.49 от 1988 г.)

  - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (в сила от 19.08.2008г.)

  - Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (БСА, бр.2 от 1995 г.)

  - Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. на на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

  - НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014г.  за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти;

  - Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. (ДВ, бр. 6 от 2000 г.)

  - НАРЕДБА № 16-116 от 8 февруари 2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (в сила от 07.03.2008г.)

Изпълнителят на обекта трябва да назначи отговорник (Координатор на Главния Изпълнител по безопасност и здраве), който да разработи инструкциите по безопасност и здраве (които се проверяват от Координатора на Възложителя) за съответните специалности и стриктно да следи за:

-  присъствените книги на обекта;

- водене на периодични и ежедневни инструктажи на работниците по специалности и отразяването им в съответните дневници;

- осъществяване на непрекъснат контрол за използване на лични предпазни средства (каски, защитно работно облекло, предпазни колани и др.) от работниците, техническите лица и контролните органи на обекта;

- изправност на предвидените съоръжения за осигуряване на безопасност на преминаващите пешеходци и МПС.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изграждането на обекта няма дейности, свързани с отделяне на вредни газове и вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в района. Необходимо е измиване на гумите на колите, излизащи от обекта.

При транспортиране на отпадъци и разтвори транспортните средства ще се пълнят под техният капацитет за недопускане на разливи по подходите към обекта.

За предотвратяване на замърсяването с прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства, както и чешма за измиване на строителната механизация при входа (изхода) на строителната площадка.

По време на експлоатацията на обекта мероприятията за опазване на околната среда са предвидени в проектните решения и ще се изпълнят с изграждането на предвидените съоръжения.