П Р И Л О Ж Е Н И Е № 4

Съгласувал: Н-к Рс ПБС: ..................................

/инж. ………………./

ПЛАН

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ, АВАРИИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ

СРОК на действие на плана от ................... г. до завършване на обекта (...... месеца)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА

- Обяснителна записка

- Организационен план (виж Приложение – точка 1)

- Строителен ситуационен план (виж Приложение №2)

- Комплексен план-график за извършване на CMP

- Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари

- План за предотвратяване и ликвидиране на аварии

- План за евакуация на хора и имущество при пожар / или авария на пребиваващите в обекта лица

- ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Организационният план има за задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния процес при изграждане на обекта от деня на допускане до работа - до деня на съставянето на констативен акт за установяване годността на обекта за експлоатация.

Разработката на организационния план е съобразена с план-графика и обратно. Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обем или технологии) ще налага промяна в организационните решения и обратно.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Предвидените организационни схеми се спазват стриктно или се актуализират своевременно.

Всяка промяна трябва да се отразява писмено в съответен протокол.

Във връзка с изпълнението на строителството е задължително ограждане на строителната площадка, съгласно изискванията указани в разрешението.

ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУТ

Забележка:

Тези мeроприятия са разработени в отделен документ озаглавен „Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве".

Изводи и задачи произтичащи от вероятната обстановка при пожари и/или аварии

В обекта има вероятност от възникване на пожари или аварии, следствие извършвани огневи или други СМР при които се нарязва метал и др.

Работниците на изпълнителя не се в състояние да се справят с по-големи пожари и аварии.

При възникване на пожари или авария в обекта е необходимо:

Да се оповестят :

- пожарната тел. 112  или 06 РЗ”ПБЗН „ – 02/982 1795

- застрашените работници, служители и отговорници на съоръжения

- формирования на изпълнителя, участващи в гасенето на пожара

Да се организира :

Извличане, изнасяне и оказване на първа медицинска помощ пострадалите от пожара или аварията.

Осигуряване на необходимите водни източници за гасене на пожара.

Отцепване района на пожара и осигуряване на индивидуални средства защита на гасаческите подразделения.

- ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ

Предотвратяване на пожари

- Територията на работната площадка се категоризира по ПАБ и означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания.

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

  - телефонния номер на службата за ПБЗН;

  - адреса и телефонния номер на местната медицинска служба и тел.112;

  - адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

- Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на работната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.

- Организацията за ПАБ на територията на работната площадка отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

  - За създаване на организацията по ПАБ,изпълнителя:

3.1.1. разработва и утвърждава инструкции за:

  - безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

  - пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

  - осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

3.1.2.	издава заповеди за:

  - определяне на координатор по пожарна безопасност

  - определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене и оборудване на разрешените места с негорими пепелници.

  - Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на работната площадка. Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на работната площадка:

    - Определя се отговорник, който води дневник за ежемесечната им визуална проверка;

    - периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник;

    - не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

  - До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене и съоръженията на площадката се осигурява непрекъснат достъп. Уредите и съоръженията за пожарогасене се означават със съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия. Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

  - При работа с продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

  - Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като "пожаро-или взривоопасни". Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или пясък.

  - Не се допуска:

    - използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

    - съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ;

    - подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи;

    - подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

    - окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

    - използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за лампи;

    - отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

Ликвидиране на пожар

- При откриване на пожар или създаване на непосредствени условия за възникването му, се подава предварително уточнен сигнал.

  - При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

    - по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

    - в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПБЗН по телефон или на тел.112;

    - прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

    - изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

    - в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;

    - предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

    - организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

    - разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

    - при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такава;

    - поставя дежурна охрана на входовете и изходите на площадката;

    - не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

  - Изпълнителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР

| длъжност | информира | действия при пожар |
| --- | --- | --- |
| първия открил запалването | тел.112 | съобщава в пожарната на тел. 112, гаси с ръчните противопожарни уреди |
| колеги | служители, работници, управителя, | организира останалия технически персонал за гасене на запалването и организиране на евакуация на служители и работници |
| Технически ръководител | работниците и служителите | координира действията по евакуация на персонала, стоките и гасенето на запалването. При нужда организира ликвидиране последствията от пожара. |
| работници и служители |  | Посрещат автомобилите на пожарната и ги насочват към мястото на пожара. Евакуират скъпоструващи съоръжения. Затварят всички врати. Гасят запалването с противопожарните уреди, вода от вътрешните кранове. Изключват електро напрежението. |
| Ръководител на площадката | началника на пожарогасенето от РСПБЗН | Организира цялостните действия. Координира дейноста си с ръководителя на пожарогасенето. Организира леквидиране на последствията. |

Мерки за безопасност:

- Преди гасенето с вода да се изключи напрежението на електроуредите.

- Да се избягва влизането в силно задимени зони, опасност от натравяне.

- При напускане на помещенията да се затварят вратите за ограничаване достъпа на пожара и неговите фактори към помещенията.

- Да не се гасят с вода електроуреди под напрежение, леснозапалими течности, масла, нафта ,разредители.

- Бутилки с прапан бутан се гасят с прахов пожарогасител , ако е осигурено следващо проветряване, за несъздаване на газов облак.

Най близкият пожарен кран е:

Най- близкият пожарен хидрант е:

Противопожарните уреди се намират на работната площадка и са отразени на ситуационния план.

Общи задължения на участниците в пожарогасенето:

Всички служители и работници в обекта, участвуващи в гасителните и спасителни действия са длъжни:

- Да не поемат излишен риск за здравето и живота си при действията си

- Да изпълняват, точно и бързо всички разпореждания и команди на управителя и началника на пожарната.

- Да запазят необходимото спокойствие и самообладание, да не допускат създаване на паника.

- Да полагат грижи за опазването на материалните ценности от повреди, разхищения, злоупотреби и др, при подаване на гасителни средства и при евакуация.

- Да действуват при спасителните и пожарогасителните работи с пълно напрежение на моралните и физическите си сили.

- Да ползват необходимите защитни средства, като спазват мерките и правилата по охрана на труда и техника на безопасност

- Правилно да използуват противопожарните уреди и съоръжения и полагат грижи за изправността им.

- Да оказват първа медицинска помощ на пострадалите и да вземат мерки за спасяването им.

Ръководителите от всички степени са длъжни:

- Да изпълняват разпорежданията на началника на пожарната;

- Да дават информация за разпределението на сградата и наличието на опасни вещества.

- Да разпределят лично участниците в пожарогасенето и в евакуацията.

- Да полагат непрестанни грижи за опазването на живота и здравето на участниците в пожарогасенето; Да следят и изискват спазване на правилата по техника на безопасност.

- Да работят със защитни средства при нужда.

- Да се ориентират в промени в обстановката на пожара.

- ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ

Описание на евентуални аварии:

Аварийни условия на експлоатация са тези, при които режимът на работа на технологичните съоръжения и комуникации надхвърля граничния, изчислен по проекта и / или има нарушаване на конструктивната годност и сигурност на съоръженията и КИП на същите.

Аварията е всяко отклонение от режима на нормална експлоатация, което може да причини материални загуби и човешки жертви, както и сериозни последици за сигурността на сградите и съоръженията и / или на разположените в непосредствена близост цехове и сгради.

- Прогноза за възможните бедствия и аварии.

Възможните бедствия и аварии, които биха довели до възникването на рискови ситуации за персонала на обекта и околните цехове и работници са:

  - Необичайни природни явления: Външни събития с природен произход, като: наводнения; смерч; силен вятър със скорост над 25 м/сек. = 90 км./час - ураган; екстремни валежи и снеговалежи; много висока или ниска температура на въздуха; мълния; земетресение; слягане на територията, поява на пукнатини или деформация на почвата /свлачища/, срутища, затрупване с наноси и затлачване /порои/ и други.

  - Външни събития с техногенен произход, като:

- пробив в тръбопроводите и в газови съоръжения, падане на летателен апарат или други летящи предмети върху обекта;

- удар, блъскане, съприкосновение на тежко моторно средство или строителна техника с обекта;

- взрив в района на обекта;

- разливане или изпускане на опасни отровни, задушаващи, пожароопасни или взривоопасни продукти включително и пропан бутан в района на обекта, опасната зона и в непосредствена близост - 30 метра радиус от строителните граници;

- терористични действия;

- радиоактивно замърсяване,

- пълна загуба на електрозахранване, канализация и снабдяване с питейна вода, вследствие на непредвидими аварии, некомпетентни и непреднамерени действия;

- други.

  - Вътрешни събития, като:

- въздушна ударна вълна, предизвикана от взрив;

- разрушения вследствие летящи предмети образувани в резултат на аварии;

- пожар включително запалване на пропан-бутан;

- наводнение в района на обекта;

- други.

  - Други събития, като:

- разрушаване или промяна на геометрията на строителната конструкция на обекта;

- изменение носимоспособността на конструктивните елементи на обекта;

- други.

  - Грешки на персонала

Най-тежката авария, специфична за обекта, съоръженията и комуникациите към него е:

- пропуск на газ пропан бутан и опасност от създаване на взривоопасна концентрация, експлозия на бутилка;

- скъсване на строителни конструкции и затрупване хора;

- поражение от ел.ток на работещи е ръчни електрически инструменти.

Предотвратяване на аварии

- 0бщи изисквания

  - Движението на транспортни средства, техника и на пешеходците по площадките при необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци се заграждат или на границите им се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост - и светлинни сигнали.

  - Помещенията за санитарно-битово обслужване се използват за:

    - канцеларии;

    - преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло;

    - кратък отдих;

    - нощуване на обекта може да се осъществява само от нощната смяна на охраната;

    - осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.).

  - В случаите, когато възложителят предоставя на изпълнителя за временно ползване завършени сгради от основното строителство, те се пригаждат към санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за ПАБ.

  - Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, в които се съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро- или взривоопасни, се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ.

  - Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

  - Тоалетните се разполагат на разстояние до 75 m от най-отдалеченото работно място на строителната площадка.

  - Крановете за промишлени води се означават със забрана за използването й за пиене.

  - В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин.

  - Когато опасната зона излиза извън границите на работната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

  - Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване с монтажен кран, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони се забранява достъпът на външни лица най-малко на 5,0 m от вертикалата на повдиганите товари.

  - Не се допуска повдигане, преместване или спускане на всякакъв вид товари, монтажни елементи, оборудване и др. над обитаеми сгради, попадащи в опасната зона на товароподемно (монтажно) съоръжение.

  - При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт, неочаквана поява на газове, поддаване на основата под строителни скелета, машини и съоръжения, недопустими деформации, скъсване на електрически проводници, откриване на взривоопасни вещества и др.) работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител след отстраняване на съответната опасност.

  - Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.) Изпълнителят своевременно информира работещите на площадката, за които отговаря, за очаквани резки промени в климатичните условия.

  - Съществуващите върху територията на площадката преди откриването й инсталации, мрежи и съоръжения се идентифицират, ясно означават, проверяват и контролират.

  - Скелетата, кофражите, подпорите и временните опори се проектират, оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да могат да издържат действащите върху тях натоварвания и да се предотврати случайното им деформиране или задвижване.

  - Не се допуска използване на повдигателни съоръжения и уредби без изправна звукова и/или светлинна оперативна сигнализация.

  - При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават предупредителни сигнали.

- Изисквания при работа на височина

- Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи).

- Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата по предходната точка е невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.

- Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.

- Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.

- Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.

- Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане.

- Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари, се извършват предимно по механизиран начин.

- Не се допуска ръчно изпълнение на работите по предходната точка чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др.

Ликвидиране на аварии

Действията по ликвидиране следствията на аварии, бедствия, катастрофи се извършват в съответствие със специално разработените план и правила за СНАВР спешни и неотложни аварийно възстановителни работи , извадка от които се намира в офиса на изпълнителя.

- ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА И ИМУЩЕСТВО ПРИ ПОЖАР И/ИЛИ АВАРИЯ ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА GRP ДИМОХОДИ

План за евакуация при пожар или авария

| длъжност | информира | действия при пожар |
| --- | --- | --- |
| първия открил запалването или аварията | тел. 112 | съобщава на тел. 112, технически ръководител, гаси с ръчните противопожарни уреди |
| колеги | служители, работници, р-л площадка, | организира останалия технически персонал за евакуация и организиране на евакуация на в работници от външни фирми |
| Технически ръководител | работниците и служителите | координира действията по евакуация на персонала, стоките и ограничаване на запалването. При нужда организира ликвидиране последствията от пожара. |
| работници и служители |  | Посреща автомобилите на пожарната и ги насочва към мястото на пожара. Евакуират скъпоструващи съоръжения. Затварят всички врати. Гасят запалването с противопожарните уреди, вода от вътрешните кранове, пожарогасители |
| р-л площадка | началника на пожарогасенето от РСПБЗН | Организира цялостните действия. Координира дейноста си с ръководителя на пожарогасенето.Организира леквидиране на последствията. |

Мерки за безопасност:

- Преди гасенето с вода да се изключи напрежението на електроуредите и етажа.

- Да се избягва влизането в силно задимени зони, опасност от натравяне.

- При напускане на помещенията да се затварят вратите за ограничаване достъпа на пожара и неговите фактори към помещенията.

- Да не се гасят с вода електроуреди под напрежение, леснозапалими течности, масла, олио, нафта ,разредители.

Най-близкият пожарен хидрант е:

Най-близкият пожарен кран е: на площадката има три броя

Противопожарните уреди се намират: на работната площадка и са отразени на ситуационния план.

Общи задължения на участниците в пожарогасенето:

Всички служители и работници в обекта, участвуващи в гасителните и спасителни действия са длъжни:

- Да не поемат излишен риск за здравето и живота си при действията си

- Да изпълняват, точно и бързо всички разпореждания и команди на управителя и

- началника на пожарната.

- Да запазят необходимото спокойствие и самообладание, да ие допускат създаване на паника.

- Да полагат грижи за опазването на материалните ценности от повреди, разхищения, злоупотреби и др, при подаване на гасителни средства и при евакуация. Да действуват при спасителните и пожарогасителните работи с пълно напрежение на моралните и физическите си сили.

- Да ползуват необходимите защитни средства, като спазват мерките и правилата на безопасност и здраве при работа.

- Правилно да използуват противопожарните уреди и съоръжения и полагат грижи за изправността им.

- Да оказват първа медицинска помощ на пострадалите и да вземат мерки за спасяването им.

Ръководителите от всички степени са длъжни:

- Да изпълняват разпорежданията на началника на пожарната;

- Да дават информация за разпределението на сградата и наличието на опасни вещества.

- Да разпределят лично участниците в пожарогасенето и в евакуацията.

- Да полагат непрестанни грижи за опазването на живота и здравето на участниците в пожарогасенето; Да следят и взискват спазване на правилата по техника на безопасност.

- Да работят със защитни средства при нужда. -  Да се ориентират в промени в обстановката на пожара.

Списък на отговорните лица за провеждане на контрол по пожарна и аварийна безопасност:

Управител на фирма..................... – .................................................................... Адрес: ..................................................................................................;  Тел./факс +359 ......................; +359 ............................

Координатор по ПБ:

- ...................................................................................

Технически ръководител:

- ...................................................................................

Ръководител огневи работи:

- ....................................................................................

- НОРМАТИВНА УРЕДБА

Координаторът по безопасност и здраве - техническият ръководител на обекта, трябва да има по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата им, нормативни актове, а именно:

- Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти.

- Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

- Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.

- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

ИЗГОТВИЛ										ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ:...........................................................................................

/Управител на ..............................., ........................../