СТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОГРАЖДАЩИТЕ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

- ВЪНШНИ СТЕНИ

СТЕНА ТИП 1

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,34 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.08 | 0.035 |  |
|  | 3 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.04 | 0.87 |  |
|  | 4 | Тухлен зид | 0.32 | 0.79 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.03 | 0.70 |  |
|  | 6 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.70 |  |

СТЕНА ТИП 2

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,36 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.03 | 0.035 |  |
|  | 3 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 |  |
|  | 4 | Експандиран пенополистирол | 0.05 | 0.040 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.04 | 0.87 |  |
|  | 6 | Тухлен зид | 0.32 | 0.79 |  |
|  | 7 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.03 | 0.70 |  |
|  | 8 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.70 |  |

СТЕНА ТИП 3

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,39 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.08 | 0.035 |  |
|  | 3 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.03 | 0.87 |  |
|  | 4 | Стоманобетон | 0.1 | 1.63 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.02 | 0.87 |  |

СТЕНА ТИП 4

|  | № | Материал | δ | λ | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K |
|  | 1 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 | 0,42 |
|  | 2 | Експандиран пенополистирол | 0.03 | 0.035 |  |
|  | 3 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 |  |
|  | 4 | Експандиран пенополистирол | 0.05 | 0.040 |  |
|  | 5 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.03 | 0.87 |  |
|  | 6 | Стоманобетон | 0.1 | 1.63 |  |
|  | 7 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.02 | 0.87 |  |

- ПОД

ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМ СУТЕРЕН

|  | Площ на подземния етаж Ag | m2 | 412.6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периметър на подовата плоча върху земя P | m | 94.7 |
|  | Дебелина на стените на сутерена над нивото на терена w | m | 0.38 |
|  | Височина на сутеренните стени до нивото на терена z | m | 0.94 |
|  | Площ на сутеренните стени над нивото на терена Aw | m2 | 130.1 |
|  | Площ на сутеренните стени под нивото на терена Abw | m2 | 89.0 |
|  | Площ на ограждащи елементи на сутерен към отопляем обем | m2 | 12.4 |
|  | Площ на прозорците на сутеренния етаж Awin | m2 | 13.62 |
|  | Нетен обем на подземния етаж ( V ) | m3 | 878.8 |
|  |  |  | Проектно състояние |
| 1. | Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча на подземния етаж Uf | W/m2K | 0.52 |
| 2. | Коефициент на топлопреминаване на сутеренните стени над нивото на терена Uw | W/m2K | 0.35 |
| 3. | Коефициент на топлопреминаване на прозорците на сутеренния етаж Uwin | W/m2K | 1.70 |
| 4. | Съпротивление на топлопроводност на сутеренните стени Rbw | m2K/W | 0.23 |
| 5. | Съпротивление на топлопроводност на пода на подземния етаж Rbf | m2K/W | 0.59 |
| 6. | Характеристики на ограждащи елементи на сутерен към отопляемия обем (стена и врата на сутерен към стълбищна клетка) | W/m2K | 2.90 |
| 7. | Пространствена характеристика на пода B' | m | 8.71 |
| 8. | Приведена дебелина на подовата плоча на сутерена dt | m | 1.99 |
| 9. | Приведена дебелина на стените на сутерена dbw | m | 0.81 |
| 9.1. | dt+0,5z | m | 2.46 |
| 10. | Коефициент на топлопреминаване през пода на подземния етаж Ubf | W/m2K | 0.33 |
| 11. | Коефициент на топлопреминаване през стените на подземния етаж Ubw | W/m2K | 1.17 |
|  | Коефициент на топлопреминаване Ufloor | W/m2K | 0.41 |

ПОД КЪМ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ

|  | № | Материал | δ | λ | U | А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | W/m2K | m2 |  |
|  | 1 | Мозайка | 0.03 | 3.49 | 0,38 | 86,7 |  |
|  | 2 | Циментово-пясъчен разтвор | 0.04 | 0.93 |  |  |  |
|  | 3 | Стоманобетон | 0.12 | 1.63 |  |  |  |
|  | 4 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.02 | 0.87 |  |  |  |
|  | 5 | Експандиран пенополистирол | 0.08 | 0.035 |  |  |  |
|  | 6 | Декоративна външна мазилка | 0.003 | 0.87 |  |  |  |

- ПОКРИВ

ПОКРИВ ТИП 1 – Скатен покрив с въздушен слой

| Средна обемна температура на сградата θi |  | °C | 19.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Външна температура с най-голяма продължителност през отоплителния период θe |  | °C | 1.00 |
| Приведена височина на въздушния слой δBC |  | m | 1.85 |
| Обем на въздуха в подпокривното пространство V |  | m3 | 879.9 |
|  |  |  | Проектно състояние |
| Характеристики на таванската плоча | А1 | m2 | 441.40 |
|  | U1' | W/m2K | 2.90 |
| Характеристики на стените на таванското помещение към отопляемия обем | Аw,int | m2 | 54.30 |
|  | Uw,int | W/m2K | 1.93 |
| Покривни прозорци | Аwin | m2 | 0.87 |
|  | Uwin | W/m2K | 1.70 |
| Характеристики на покривната конструкция | А2 | m2 | 574.00 |
|  | U2' | W/m2K | 0.31 |
| Характеристики на вертикалните ограждащи елементи | Аw | m2 | 75.50 |
|  | Uw | W/m2K | 0.34 |
| Температура на въздуха в подпокривното пространство θu |  | °C | 15.68 |
| Повърхностна температура на таванската плоча θse1 |  | °C | 16.64 |
| Повърхностна температура на покривната плоча θsi2 |  | °C | 14.92 |
| β |  | К-1 | 0.00346 |
| ν |  | m2/s | 1.4013E-05 |
| λ |  | W/mK | 0.02613 |
| Pr |  | - | 0.65966 |
| Gr |  | - | 1.8918E+09 |
| Gr.Pr |  | - | 1.2480E+09 |
| Корекционен коефициент εk |  | - | 75.18 |
| Еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой λекв |  | W/mK | 1.96 |
| Съпротивления на топлопредаване Rse1=Rsi2 |  | m2K/W | 0.47 |
| Коефициент на топлопреминаване на таванската плоча U1 |  | W/m2K | 0.28 |
| Коефициент на топлопреминаване на покривната плоча U2 |  | W/m2K | 1.52 |
| Коефициент на топлопреминаване на покрива с въздушен слой |  | W/m2K | 0.43 |

ТАВАНСКА И ПОКРИВНА ПЛОЧА

|  | № | Материал | δ | λ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | m | W/mK | m2K/W |
|  | 1 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.02 | 0.70 | 0.1452 |
|  | 2 | Стоманобетон | 0.12 | 1.63 |  |
|  | 3 | Циментово-пясъчен разтвор | 0.04 | 0.93 |  |
|  | 4 | Въздух | 1.85 |  |  |
|  | 5 | Пожароустойчив гипсокартон | 0.012 | 0.21 | 3.05 |
|  | 6 | Мин. вата | 0.12 | 0.042 |  |
|  | 7 | Дъсчена обшивка | 0.015 | 0.14 |  |
|  | 8 | Хидроизолация | 0.001 | 0.17 |  |
|  | 9 | Керемиди | 0.02 | 0.99 |  |

ПОКРИВ ТИП 2 - Скатен покрив над отопляем обем

| № | Материал | δ | λ | U | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K | m2 |
| 1 | Керемиди | 0.02 | 0.99 | 0,30 | 44,5 |
| 2 | Хидроизолация | 0.001 | 0.17 |  |  |
| 3 | Дъсчена обшивка | 0.015 | 0.14 |  |  |
| 4 | Стоманобетон | 0.1 | 1.63 |  |  |
| 5 | Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) | 0.03 | 0.70 |  |  |
| 6 | Мин. вата | 0.12 | 0.042 |  |  |
| 7 | Пожароустойчив гипсокартон | 0.012 | 0.21 |  |  |
| 8 | Гипсова шпакловка | 0.002 | 0.70 |  |  |

ПОКРИВ ТИП 3 - Плосък топъл покрив /тераси/

| № | Материал | δ | λ | U | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | m | W/mK | W/m2K | m2 |
| 1 | Мозайка | 0.03 | 3.49 | 3,09 | 10,2 |
| 2 | Циментово-пясъчен разтвор | 0.04 | 0.93 |  |  |
| 3 | Стоманобетон | 0.12 | 1.63 |  |  |
| 4 | Варо-пясъчна мазилка (външна) | 0.02 | 0.70 |  |  |